ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Тарутинского сельсовета

Ачинского района Красноярского края

на 2016-2026 годы

- 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края на 2016-2016гг. (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края |  |
| Заказчик программы | Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края |  |
| Разработчик программы | Администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района Красноярского края |  |
| Контроль за реализацией программы | Глава Тарутинского сельсовета; |  |
| Цель программы | - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Тарутинского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Тарутинского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Тарутинского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |  |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |
| Сроки реализации программы | 2015- 2025 гг. |  |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии на 1-й котельной (пер. Клубный); - установка одного котлоагрегата на котельной пер. Клубный п. Тарутино - установка одного котлоагрегата на модульной котельной кв-л Заводской 6 - произвести гидравлическую настройку тепловых сетей - произвести реконструкцию тепловых сетей от модульной котельной (кв-л Заводской 6) до д. №4а по ул. Новая -произвести реконструкцию тепловых сетей от котельной пер. Клубный до школы -установить механизированную систему топливоподачи и дробильное отделение на котельную пер. Клубный - оборудовать индивидуальными источниками тепловой энергии потребителей сельских поселений Тарутинского сельсовета - капитальный ремонт здания котельной и кровли пер. Клубный - установка фильтров очистки дымовых газов (на котельных) 2. В сфере водоснабжения: - ремонт водонапорных башен с установкой преобразователей частоты; - мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета. - произвести реконструкцию и ремонт водопроводных сетей п. Тарутино, с. Ольховка, с. Покровка, п. Покровка проектирование и строительство новых сетей |  |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней. Общий объем финансирования в течение 2016 - 2026 гг. составит 42945,48 тыс. руб., в том числе: - Местный бюджет -1427,18 тыс. руб., из них: 2016 г. – 187,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 191,0 тыс. руб.; - 2018 г. - 322,5 тыс. руб.; - 2019 г. – 209,0 тыс. руб.; - 2020 г. – 144,0 тыс. руб.; - 2021 г – 2026гг. – 373,68 тыс. руб. - Краевой бюджет – 41518,3 тыс. руб., из них: 2016 г. – 2700,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 7100,0 тыс. руб.; - 2018 г. - 8550,0 тыс. руб.; - 2019 г. – 8900,0 тыс. руб.; - 2020 г. – 2400,0 тыс. руб.; - 2021 г – 2026гг. – 11868,3 тыс. руб. - Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб., из них: 2016 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2017 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2018 г. - 0,0 тыс. руб.; - 2019 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2020 г. – 0,0 тыс. руб.; - 2021 г – 2026гг. – 0,0 тыс. руб. |  |

Введение

1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Тарутинского сельсовета    АЧИНСКОГО РАЙОНА

  - Рельеф, климат, растительность, гидрография.

В геолого-структурном отношении территория располагается на юго-восточной окраине Западно-Сибирской плиты, в пределах Чулымской плиты.

В мезозойском чехле впадины выделяется несколько мелких структур, таких как Чулымо-Улуйское и Борцовское валообразные поднятия, Грядковская и Нижнеулуйская синклинами. Залегание пород пологое с общим падением на санитарно-защитные зоны (ССЗ), нарушенными лишь отдельными флексурообразными перегибами.

Разрывных тектонических нарушений не установлено.

В геологическом строении выделяются отложения юрской, меловой, неогеновой и четвертичной системы.

Юрская система. Верхнеитатская подсвита сложена в основном песчаниками, а также песками, с прослоями аргиллитов и алевролитов, глин.

Тяжинская свита представлена чередующимися аргиллитами и алевролитами зеленовато-серых тонов, характерны частые прослойки бурого угля. Вскрытая мощность отложений 40-50 м.

Меловая система. Илекская  свита обнажена в правых крутых бортах долины рек Чулым и Большой Улуй. Сложена тонко и мелкозернистыми, всегда глинистыми песками и прослоями песчаников, аргиллитов, мергелей. Мощность 40-50 м.

Кийская свита. Породы свиты выходят под четвертичные отложения на левобережье реки Чулыма – это красноцветные и сероцветные песчаникик, пески, алевролиты, аргиллиты, глины. Преобладают глинистые разности. Мощность свиты  - 10-30 м.

Симоновская свита. Отложения свиты развиты по правобережью р. Чулым (выходы в виде узкой полосы) и в долинах левых притоков Большого Улуя. В составе свиты преобладают средне-мелкозернистые кварцевые пески с линзами плотных глин, галечников и конгломератов, песчаников с глинистым цементом. В средней части выделяется пачка пестроокрашенных алевролитов. Мощность отложений – 60 м.

Симская свита распространена в междуречье и других приподнятых участках. Выходы ее на поверхность имеются на северо-востоке вдоль правого борта долины Большого Улуя. Свита представлена светлосерыми кварцевыми каолинизированными песками и линзами серых глин, ожелезненных песчаников, мелкогалечных конгломератов. Мощность отложений до 40 м.

Неогеновая система. Плиоценовые отложения развиты ограниченно, занимая самые приподнятые части правобережья реки Большой Улуй. Представлены песчано-гравийным и кирпично-красным глинистым материалом. Мощность отложений 15-20 м.

Четвертичная система. Отложения четвертичной системы распространены почти повсеместно.

Наиболее древними являются озерно-аллювиальные и делювиальные отложения водоразделов и размытых поверхностей высоких террас рек (средний плейстоцен), аллювиальные отложения верхнего плейстоцена слагают вторые и первые надпойменные террасы рек, а современные осадки – пойменные террасы. Литологически они представлены суглинками, супесями, песками, глинами, галечниками общей мощностью от 5 до 20 м. Из других генетических типов четвертичных отложений наибольшее площадное распространение получили болотные: торфы, илы (поймы рек).

Хребет Арга – денудационные грядово-сопочные и плоско-вершинные низкие горы занимают южную часть района; в геологическом строении участвуют интрузивные и вулканогенно-осадочные формации нижнее-среднепалеозойского возраста.

Интрузивные формации. Отложения силурийской и среднедевонской системы занимают небольшие площади. Представлены гранитами, гранодиаритами, граносиенитами, сиенитами.

Терригенно-карбонатно-вулканическая. Нижнее-среднекембрийская система отложения представленные полимиктовые  песчаники, туфопесчаники и глинистые сланцы, переслаивающие с кристаллическими известняками  и покровами порфиритов.

Вулканогенные. Нижнее-среднедевонская система, отложения представлены порфиритами различного состава, кварцевые порфириты, альбитофиры и ортофиры, линзы красноцветных конгломератов, полимиктовых песчаников и алевролитов.

Четвертичная система. Отложения представлены элювиальными и делювиальными-пролювиальными суглинками и супесями со щебенкой коренных пород. Мощность отложений от 1 до 5 м.

Резко континентальный климат на рассматриваемой территории определяется ее географическим положением почти в центре материка.

Среднегодовая температура составляет – 0,2º С. Среднемесячная температура января – 17,9º С. Абсолютный минимум температуры достигает – 60º С. Среднемесячная температура июля +18,1º С. Абсолютный максимум температуры +39º С.

Основные климатические характеристики

Таблица №1.1.1

| Показатели | Количественные характеристики |
| --- | --- |
| Температура (ºС) - среднегодовая - июля - января -абсолютная минимальная - абсолютная максимальная | - 0,2 + 18,1 - 17,9 - 60 + 39 |
| Среднегодовая влажность (%) | 71 |
| Средняя температура отопительного сезона (ºС) | - 7,9 |
| Расчетная температура зимней вентиляции (ºС) | - 22,7 |
| Продолжительность отопительного периода (дни) | 238 |
| Среднегодовое количество осадков (мм) | 520 |
| Количество осадков в летний период (мм) | 372 |
| Количество осадков в зимний период (мм) | 148 |
| Продолжительность солнечного сияния (часы) | 1834 |
| Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом (дни) | 137 |
| Высота снежного покрова (см) | 28 |

Зима длится 5-6 месяцев (октябрь-март). Продолжительность отопительного периода составляет 238 дней. Начало весны приходится на первую декаду апреля, характеризуется частыми возвратами холодов и выпадением снега. Лето относительно жаркое. Период со среднесуточной температурой выше 15º С составляет 2-3 месяца. Продолжительность безморозного периода 90-115 дней. Осень непродолжительна, характеризуется ранними заморозками и возвратами тепла.

Годовая относительная влажность воздуха составляет 71 %, причем наибольшая влажность отмечается в холодный период года (октябрь-февраль).

Среднегодовое количество осадков составляет 520 мм, большая их часть приходится на летний период.

Устойчивый снежный покров появляется в конце октября – начало ноября, а разрушается в течение апреля. Высота снежного покрова на открытом пространстве составляет 25-30 см, на защищенных пространствах – 50-80 см.

На большей части территории преобладают западные и юго-западные ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,9 м/с.

Территория характеризуется развитой речной сетью. Наиболее крупный приток правобережный р. Большой Улуй и значительное количество более мелких притоков этих рек.

Реки не судоходны. Речные воды используются для нецентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения прибрежных населенных пунктов.

Река Большой Улуй – правый приток реки Чулым, берет начало на северном склоне хребта Арга, на высоте 450-500 м.

Это равнинная река. Ширина русла в межень не превышает 30 м, глубиной 0,5-1,0 м, скорость течения в межень 0,25-0,45 м/с. Весной паводок почти всегда совпадает со временем вскрытия реки, причем поднимается до 3-4 м. С конца мая наступает летняя межень. Ледостав наступает к началу ноября. Притоки реки маловодны с медленным течением, заболоченными, часто заторфованными поймами.

1.2. Население и населенные пункты Тарутинского сельского поселения.

Законом Законодательного Собрания Красноярского края №13-3134 от 25.02.2005г. установлены границы муниципального образования Ачинский район и находящихся в его границах муниципальных образований, в том числе МО Тарутинский сельсовет.

Административным центром  территории Тарутинского сельсовета  является поселок Тарутино. Муниципальное образование включает 7 населенных пунктов: п. Тарутино, д. Боровка, п. Грибной, д. Козловка, с. Ольховка, п. Покровка, с. Покровка.

Территория  Тарутинского сельсовета расположена примерно в 150-200 км к западу от краевого центра г. Красноярска в восточной части Ачинского района.

С северной стороны территория Тарутинского сельского совета граничит с землями муниципального образования Лапшихинский сельсовет, на юге  - с муниципальным образованием Ястребовский сельсовет, на востоке с землями Козульского района, с западной стороны – с муниципальными образованиями Преображенский и Малиновский сельсовет. По территории Тарутинского сельского совета проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и московский тракт (автотрасса М53, «Байкал»). А также территория сельсовета пересекается рекой Большой Улуй.

Населенные пункты сосредоточены в центре сельсовета, у транспортных магистралей, р. Большой Улуй и ее притоков.

1.3. Экономическая характеристика Тарутинского  сельского поселения

а) Агропромышленный комплекс.

ООО «Сибирский хлебороб» - предприятие занимающееся выращиванием зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур. Численность работающих 13 человек.

Прекратило свою деятельность основное градообразующее сельскохозяйственное  предприятие сельсовета – завод «Дубильных экстрактов». Пустующие на сегодняшний день территории могут быть использованы для возрождения сельского хозяйства в сельсовете.

б) Здравоохранение.

Проектом Генерального плана предлагается строительство амбулатории в п. Тарутино вместимостью 20 пос./см. и аптеки.

Принимая во внимание неудовлетворительное состояние зданий существующих ФАПов, Проектом предусматривается строительство новых зданий ФАПов взамен старых, в с. Ольховка и д. Козловка.

в) Образование.

Сеть дошкольных образовательных учреждений в настоящее время не обеспечивает потребности населения не по вместимости, не по нормативным радиусам доступности. Поэтому, Проектом предусматривается обеспечить потребности населения по этим двум параметрам.  Потребность в местах дошкольных образовательных учреждений к расчетному сроку составит 146 мест. С учетом сохранения мест в действующем детском саду, на перспективу потребуется дополнительно 91 место в детских садах.

Проектом предлагается строительство ДОУ на 50 мест в п.Тарутино и 3-х групп кратковременного пребывания детей, общей вместимостью 45 мест в с. Покровка, с. Ольховка и д. Козловка.

Общеобразовательные школы размещены с учетом радиуса обслуживания от дома до общеобразовательных учреждений, для обучающихся I ступени обучения данный показатель составляет не более 2 км пешеходной доступности и не более 15 мин (в одну сторону) при транспортном обслуживании. Для обучающихся II и III ступеней обучения радиус пешеходной доступности не должен превышать 4 км, а при транспортном обслуживании - не более 30 мин. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

Существующая  школа соответствуют нормативному радиусу доступности для всех населенных пунктов сельского совета, осуществляется подвоз школьным автобусом. Резерв существующей школы позволит удовлетворить перспективную потребность в школьных местах на расчетный срок.

г) Культура.

На перспективу предлагается строительство нового дома культуры  (учреждение клубного типа) взамен старого здания в п. Тарутино на 250 мест.

В библиотеках планируется обновление книжного фонда.

д) Торговля.

По существующим нормативам потребность населения в магазинах к расчетному сроку составит 707 м2 торговой площади.

В с. Покровка и д. Козловка Генпланом предусматривается строительство магазинов общей торговой площадью 80 м2.

Потребность в предприятиях общественного питания к расчетному сроку составит 94 места. Генеральным планом предлагается размещение кафе общей вместимостью 95 мест:

- в п. Тарутино – 70 мест;

- в с. Покровка – 25 мест.

е) Промышленность.

Добывающая промышленность

ЗАО «Чулым-Уголь» - Основные виды деятельности: разработка гравийных и песчаных карьеров, обогащение бурого угля, добыча бурого угля открытым способом, добыча глины и каолина, розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом и др.

Численность работающих составляет 35 человек.

ж) Транспорт.

Современное состояние.  Ачинский район, расположенный в западной части Красноярского края на р. Чулым и являющийся пригородным районом г. Ачинска, имеет развитую сеть путей сообщения – железнодорожным и автомобильным транспортом район связан с краевым центром и другими районами края и страны.

Муниципальное образование Тарутинский сельский совет, расположенный восточнее г. Ачинска, граничащий: с Лапшихинским, Ястребовским,  Малиновским, Преображенским сельсоветами и с Козульским районом, имеет выгодное  транспортное положение с точки зрения круглогодичной транспортной доступности, а также близости к г. Ачинску - административному центру района, крупному промышленному и транспортному узлу, что способствует развитию транспортных связей.

Территорию сельсовета в широтном направлении пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль, которая с автодорогой федерального значения М-53 «Байкал» и 2 нитками  нефтепровода «Омск-Иркутск» и «Анжеро-Судженск-Красноярск-Иркутск» является транспортным коридором, связывающим Европейскую часть страны с Дальним Востоком, проходя через г. Ачинск и краевой центр г. Красноярск.

В меридиональном направлении сельсовет пересекают автодороги межмуниципального значения.

Восточнее центра сельсовета в 103 км расположены аэропорты международных и российских авиалиний: «Красноярск-Емельяново» и «Черемшанка» и западнее в 15 км - местных воздушных линий «Ачинск».

Река Чулым протекает западнее границ сельсовета в 13,0 км. Водный транспорт используется только в местных перевозках.

Удаленность административного центра сельсовета п. Тарутино от центра края г. Красноярска составляет 138 км.

Расстояние от административного центра района до населенных пунктов сельсовета следующее: п. Тарутино - 25 км, д. Боровка - 30км, п. Грибной - 28 км, круглогодичной дороги нет, д. Козловка - 32 км, с. Ольховка - 38км, с. Покровка - 20 км и  п. Покровка - 20км.

Все населенные пункты сельсовета расположены в пределах благоприятной 1 часовой транспортной доступности от г. Ачинска.

Расстояние от центра сельсовета п. Тарутино до населенных пунктов следующее: д. Боровка – 5 км, п. Грибной - 13 км, круглогодичной дороги нет, д. Козловка – 18 км, с. Ольховка - 28км, с. Покровка – 5 км, п. Покровка – 8 км. Все населенные пункты находятся в пределах 30 минутной транспортной  доступности от центра сельсовета п. Тарутино.

Населенные пункты сельсовета: с. Покровка, д. Козловка и с. Ольховка обслуживаются маршрутным автобусным транспортом из г. Ачинска.

Поселок Тарутино и д. Боровка не обслуживаются автобусными маршрутами. Но, южнее п. Тарутино проходит автодорога федерального значения М-53 «Байкал», по которой осуществляются регулярные автобусные перевозки.

Через поселки: Тарутино, Грибной и Покровка проходит железная дорога, их население обслуживаются железнодорожным транспортом. На территории п. Тарутино имеется железнодорожный вокзал, на территории п. Грибной и п. Покровка расположены пассажирские платформы и останавливаются  электрички.

з) Жилищно-коммунальное хозяйство:

В настоящее время жилищный фонд сельского совета насчитывает 62,3 тыс.м2 общей площади, при жилищной обеспеченности 30 м2.

Показатели жилищного фонда на I очередь:

- жилищный фонд предлагаемый к сносу – 3,1 тыс. м2 общей площади жилья;

- сохраняемый жилищный фонд – 59,2 тыс. м2 общей площади жилья;

- новое строительство – 14,9 тыс. м2 общей площади жилья, в т.ч.:

- строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий – 3,5 тыс.м2.

- строительство на новых площадках – 11,4 тыс.м2 (17,2 га жилой территории)

- всего жилищный фонд по генеральному плану – 74,1 тыс. м2 общей площади жилья;

- жилищная обеспеченность – 33 м2/чел.

Показатели жилищного фонда на расчетный срок при минимальном уровне развития жилищного строительства:

- жилищный фонд предлагаемый к сносу – 9,2 тыс. м2 общей площади жилья;

- сохраняемый жилищный фонд – 53,1 тыс. м2 общей площади жилья;

- новое строительство – 27 тыс. м2 общей площади жилья, в т.ч.:

- строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий – 10,7 тыс.м2.

- строительство на новых площадках – 16,3 тыс.м2 (24,4 га жилой территории)

- всего жилищный фонд по генеральному плану – 80,1 тыс. м2 общей площади жилья;

- жилищная обеспеченность – 34 м2/чел.

Показатели жилищного фонда на расчетный срок при максимальном уровне развития жилищного строительства:

- жилищный фонд предлагаемый к сносу – 15,2 тыс. м2 общей площади жилья;

- сохраняемый жилищный фонд – 47,1 тыс. м2 общей площади жилья;

- новое строительство – 38,9 тыс. м2 общей площади жилья, в т.ч.:

- строительство на месте сноса с целью улучшения жилищных условий – 19,2 тыс.м2.

- строительство на новых площадках – 19,7 тыс.м2 (29,5 га жилой территории)

- всего жилищный фонд по генеральному плану – 86 тыс. м2 общей площади жилья;

- жилищная обеспеченность – 36,5 м2/чел.

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.

Теплоснабжение

На территории поселения функционирует 2 котельные, работающие на угле, переданные на обслуживание по договору аренды ООО «ПромСтрой-Ресурс». Котельные отапливают объекты социальной сферы - школу, дом культуры, здание детского сада, амбулаторию, многоквартирные жилые дома. Общая протяженность тепловых сетей от 2-х котельных – 2,4975 км, из них нуждается в замене 0.563 км. Охват централизованным отоплением жилых зданий низкий, большое число жилых зданий  усадебного типа имеют  автономные    теплогенераторы на твердом топливе или печное отопление.

Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения населенных пунктовТарутинского сельсовета являются подземные воды. В настоящее время в Тарутинском сельсовете централизованные водопроводные сети существуют в п. Тарутино, с. Ольховка, с. Покровка, п. Покровка. Существующие в них сети водоснабжения зонированные, охватывают незначительную часть жилой и общественно-деловой застройки.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 10,7 км., в том числе нуждающихся в замене -4,0 км. Водоснабжение Тарутинского МО представлено 7 скважинами. Скважины в п. Грибной и д. Боровка отсутствуют.

Существующие системы канализации зонированные. Их состояние неудовлетворительное.

В остальных канализование жилых зданий, объектов соцкультбыта и предприятий местной промышленности производится надворные туалеты и выгребные ямы.

Электроснабжение

Электроснабжение Тарутинского сельсовета  обеспечивает   региональные электрические сети – «КрасноярскЭенрго»

Газоснабжение

Жители Тарутинского сельсовета  обеспечиваются газом в баллонах. Газ доставляется с г. Ачинска.

- Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Основными направлениями дальнейшего развития жилищного хозяйства сельского совета являются:

- рост жилищного фонда в целях увеличения средней жилищной обеспеченности на одного человека;

- строительство нового жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования;

- благоустройство селитебных территорий.

Перспективная градостроительная политика в части жилищного строительства, будет определяться двумя основными направлениями:

- строительство социального жилья, прежде всего для решения жилищных проблем очередников и других малообеспеченных слоев населения.

- строительство рыночного жилья для той части населения, которая пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

На расчетный срок генплана рассматривается два варианта возможного развития жилищного строительства минимальный и максимальный.

Минимальный вариант развития подразумевает обеспечение одного жителя сельсовета 34 м2 общей площади жилья и снос 30% жилищного фонда с износом свыше 65% с последующим строительством на том же месте нового, более комфортного жилья.

Максимальный вариант развития основан на обеспечении одного жителя 36,5 м2 общей площади жилья и снос 50% жилищного фонда с износом свыше 65% с последующим строительством на том же месте нового, более комфортного жилья.

Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью жилья на конец проектного срока в соответствии с достигнутым уровнем обеспеченности жильем и территориальными возможностями в Тарутинском сельском совете принимается 34-36,5 м2/чел (в зависимости от варианта развития), при численности населения 2355 чел. потребность в жилищном фонде составит 80,1-86 тыс.м2 общей площади, увеличится по сравнению с существующим в 1,3-1,4 раза. На I очередь строительства потребность в жилье составит 74,1 тыс.м2 при обеспеченности 33 м2/чел.

При выборе приоритетов типа перспективного жилья во внимание принимается масштаб сельсовета, темпы роста населения, преобладающий тип жилья в современных условиях, исторические особенности планировки и застройки населенных пунктов. Исходя из этого, предлагается в качестве основного типа жилья:

- основное преимущество в жилищном строительстве отводится строительству 1-2 этажных индивидуальных жилых домов в деревянном и кирпичном исполнении с земельным участком 15 соток.

На начало проектирования жилищный фонд насчитывал 62,3 тыс.м2 общей площади, из них 30,4 тыс.м2 – это жилье имеющее износ свыше 65%. Возможность сохранения существующей застройки определена исходя из технического состояния жилищного фонда и необходимости сноса в целях проведения реконструктивных мероприятий.

К расчетному сроку предлагается снести 30-50% (в зависимости от варианта развития) жилья с износом свыше 65%. Таким образом, предлагаемый к сносу жилищный фонд к расчетному сроку составит 9,2-15,2 тыс.м2 общей площади жилых помещений. Сохраняемый жилищный фонд составит 53,1-47,1 тыс.м2 общей площади жилых помещений.

Выводы:

На расчетный срок при строительстве 16,3-19,7 тыс.м2 на новых площадках (в зависимости от уровня развития) потребуется 24,4-29,5 га жилой территории (без учета существующей жилой территории).

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Тарутинского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. Измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 62.3 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0.32 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 16 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 16 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 2 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 2 |
| Протяжённость тепловых сетей | Км | 2,4975 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | Шт | 3 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | Тыс. м3/сут. | 000000000 |
| Водопроводы | Единиц |  |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | Км | 10.7 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Тарутинского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается ООО «ПромСтрой-Ресурс».

Основными целями их деятельности являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии к жилому фонду и к объектам социальной сферы на территории п. Тарутино,

- обслуживание тепловых сетей.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения, высокой энергоемкости и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Негативно влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 70%.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

  - Существующая система теплоснабжения Тарутинского сельсовета перспектива ее развития.

Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры. Котельные, расположенные в п. Тарутино, переданы для эксплуатации ООО «Пром Строй-Ресурс», в других населенных пунктах централизованного теплоснабжения нет. Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера, частные дома (в том числе многоквартирные). Система теплоснабжения состоит из котельных на твердом топливе .Котельная пер. Клубный имеет 2 котлоагрегата один из которых крайне изношен, второй котлоагрегат установленный в 2014г. на данный момент находится в удовлетворительном техническом состоянии, состояние вспомогательного оборудования вызывает обоснованные опасения, так как оно крайне изношено. Котельная по адресу кв-л Заводской 6 (модульная) оборудована 3-мя  котлами один из которых находится в аварийном состоянии. Тепловые сети идущие от котельной на Малиновую гору находятся в крайне изношенном состоянии, частично отсутствует тепловая изоляция, участки неизолированной тепловой сети находятся в прямом контакте с земляной поверхностью.

Проблемы:

Здания котельных находятся в удовлетворительном состоянии;

Оборудование котельной:

- В котельных  установлено на одной  2 котла, на второй 3, частично котлы изношенные и находятся в аварийном состоянии (по одному на каждой котельной), насосы, дымососы и другое вспомогательное оборудование устарело, выработало свой энергоресурс, не отвечает современным требованиям безопасности, частично оборудование не имеет резерва.

-Отсутствие приборов учета тепловой энергии на котельной пер. Клубный не позволяют наладить расчеты с потребителями  в полном объеме.

- Высокий процент аварийности особенно на тепловых сетях, большое потребление электроэнергии, большое потребление топлива- все это является основной проблемой теплоснабжения.

Теплотрасса

-тепловые сети протяженностью 2,4975 метров, различного диаметра;

- тепловые камеры имеют частично разрушенную кладку;

- люки отсутствуют;

- большой износ задвижек;

- частые порывы;

- частично отсутствует утеплитель тепловой сети.

2.2. Существующая система водоснабжения

Тарутинского сельсовета и   перспектива ее развития.

Предоставляющий услуги по водоснабжению в Тарутинском сельсовете ООО «ПромСтройРесурс»» ежегодно разрабатывает и утверждает Производственную программу деятельности по оказанию услуг по водоснабжению потребителей.

Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

В комплекс инженерной инфраструктуры водоснабжения входят в том числе:

Водопровод п. Тарутино - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 1521 человека. На весь обслуживаемый объем имеется 3  скважины .  Протяженность водопроводной сети по п. Тарутино составляет 5,7 км. Качество  подаваемой воды  н соответствует  требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».   Для  стабилизации бесперебойной  подачи воды и качество  подаваемой воды, необходимо провести реконструкцию водопроводных сетей.

Водопровод с.  Ольховка - обеспечивает водой населенный пункт, численностью 140 человек.  На территории  поселка находятся 1 скважина Протяженность водопроводных сетей составляет 2,6 км. Водопроводная сеть подлежит частичной замене, чтобы  удалось стабилизировать бесперебойную подачу воды и качество  подаваемой воды.

Водопровод с. Покровка  - обеспечивает водой населенный пункт, численностью – 389 человек. На территории находится одна водозаборная скважина. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,1 км. Водопроводная сеть подлежит частичной замене, чтобы  удалось стабилизировать бесперебойную подачу воды и качество  подаваемой воды.

Водопровод  п. Покровка - обеспечивает водой населенный пункт, численностью – 15 человек. На территории находится одна водозаборная скважина. Протяженность водопроводных сетей составляет 0,23 км. Водопроводная сеть подлежит частичной замене, чтобы  удалось стабилизировать бесперебойную подачу воды и качество  подаваемой воды.

Водопроводные сети в д. Боровка (20 чел.), д. Козловка (74 чел.), п. Грибной (29 чел.) отсутствуют.

Развитие системы водоснабжения

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

Подготовка проектно-сметной документации

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

  - 2.3   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

  - Тарутинского сельсовета и перспектива ее развития.

Одной из важнейших проблем  является отсутствие рациональной системы сбора и вывоза бытовых отходов.

Население вывозит ТБО  на несанкционированные площадки вблизи  населенных  пунктов, чем  загрязняют территорию. Основные нарушения, регистрируемые на несанкционированных свалках: отсутствие ограждений территорий мест захоронения ТБО, отсутствие зонирования территорий, отсутствие твердого покрытия территорий хозяйственной зоны, контрольных скважин для учета влияния отходов на грунтовые воды, контрольно-дезинфицирующих установок для обработки мусоровозов и мусоросборочных контейнеров,  несанкционированный приём на полигоны ТБО промышленных отходов 1-го класса опасности (отработанные люминесцентные лампы), сжигание отходов.

Для улучшения экологической ситуации в населенных пунктах Тарутинского  сельсовета предусмотрено организовать систему удаления твердых бытовых отходов:

- размещение контейнерных площадок, обустройство площадки, отсыпка подъездного пути до контейнерной площадки временного хранения ТБО, оформление необходимой документации, содержание площадки, изготовление и установка указателей на площадки временного хранения ТБО, изготовление и установка знаков запрещающих свалку мусора.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

2.4 Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Тарутинского  сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принятых ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так постановлением администрации Ачинского района утверждена муниципальная подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2017годы в рамках муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2017годы».

На объектах бюджетной сферы установлены приборы учета тепло и водоснабжения. В жилом фонде на МКД установлены общедомовые приборы учета холодного водоснабжения. Ведется работа по установке индивидуальных приборов учета.

В дальнейшем в связи с перспективой развития систем коммунальной инфраструктуры, и подключением новых объектов к системам ресурсоснабжения работа по установке приборов учета будет продолжена.

Администрацией Ачинского района проведена работа по энергетическому обследованию учреждений  социально - культурной сферы, на основании которых разработаны мероприятия и энергетические паспорта.       Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается выше допустимых норм. В рамках данной программы предусмотрено установка очистных элементов дымовых газов.

Качество поставляемой воды не всегда соответствует требованиям  ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

3.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

  - Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

4.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Тарутинского сельсовета предоставит возможность предприятию коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по тепло-водоснабжению, а также  обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях,

-позволит составить единую картину теплоснабжения по сельским поселениям, уменьшит потери по производству и передаче тепловой энергии.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Тарутинского сельсовета приведены в таблице (приложение 1).

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

4.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Тарутинского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения в населенных пунктах Тарутинского сельсовета:

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

-подготовка проектно-сметной документации

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Тарутинского  сельсовета приведены в таблице (приложение 2)

4.3. Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения администрации поселения. Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88).

На территории населенных пунктов Тарутинского сельсовета должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Администрация Ачинского района обязана организовать сбор ТБО от населения и организаций и заключить договор по вывозу ТБО с соответствующей коммунальной службой  на существующую санкционированную свалку ТБО. После ввода в эксплуатацию проектируемого  полигона ТБО, который предполагается разместить в Тарутинском  сельсовете, вывоз будет осуществляется на этот полигон. Вывоз мусора осуществлять ежедневно по договору.

Мероприятия по сбору и утилизации отходов:

- ликвидация несанкционированных свалок

- обустройство контейнерной площадки

- определение количества и установка мусорных контейнеров для сбора ТБО

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием

- разработка системы раздельного сбора ТБО в сельсовете

- заключить договор по вывозу ТБО с соответствующей коммунальной службой

- строительство биотермической ямы для утилизации биологических отходов (трупов животных)

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере утилизации твердых бытовых отходов позволит:

- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов для дальнейшего захоронения.

- улучшить  санитарное состояние сельских территорий;

- стабилизировать и в последующем уменьшить образование бытовых и промышленных отходов на территории сел;

- улучшить экологическое состояние Тарутинского сельсовета Ачинского района красноярского края

Мероприятия по развитию системы утилизации твердых бытовых отходов Тарутинского сельсовета приведены в таблице (приложение 3).

- 5. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 21,7%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 76%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

| № пп | Наименование критерия доступности | 2013-2015 гг |  | 2016-2017гг |  | 2018-2020гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | Значение | Показатель | значение | Показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 12,2-11,4 | доступный | 10,7-10,3 | Доступный | 9,82 | Доступный |
| 3. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 93-95 | доступный | 96-97 | Доступный | 98 | Доступный |

6.Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2016-2026  года и на перспективу в части модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры потребуется  42945,48 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников – средства предприятий в виде амортизации, прибыли, тарифа на услуги. Платы за подключения, прочие.

Основные мероприятия запланированы на период с 2016г. по 2026 г. Обобщенные данные приведены в таблице (приложение 4).

Перспективная схема теплоснабжения                                                                                                                 Приложение № 1

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2016-2026г.г., тыс. руб. | Потребность в средствах на 2015-2020 тыс. руб. |  |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2021-2026 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | установка приборов учета тепловой энергии на котельной пер. Клубный | МБ | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | КБ | 250,0 | 250,0 |  | 250.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | установка одного котлоагрегата в п. Тарутино на котельной пер. Клубный | МБ | 8,5 | 8,5 |  |  | 8,5 |  |  |  |  |
|  |  | КБ | 850,0 | 850,0 |  |  | 850.00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | установка одного котлоагрегата в п. Тарутино на котельной кв-л Заводской 6а и ремонт системы углеподачи | МБ | 20,0 | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  | КБ | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  | 2000.00 |  |  |  |
|  |  | ВИ | 15,5 | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | произвести гидравлическую настройку тепловых сетей | МБ | 1550.00 | 1550.00 |  |  | 15,5 |  |  |  |  |
|  |  | КБ |  |  |  |  | 1550.00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | произвести реконструкцию тепловых сетей п. Тарутино от котельной кв-л Заводской 6а до д. №4а 563 м | МБ м | 45,0 | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  |  |  |
|  |  | КБ | 4500.00 | 4500.00 |  |  |  | 4500.00 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Произвести реконструкцию тепловых сетей от котельной пер. Клубный до школы | МБ | 13,98 |  |  |  |  |  |  | 13,98 |  |
|  |  | КБ | 1398.3 |  |  |  |  |  |  | 1398.3 |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | оборудовать индивидуальными источниками тепловой энергии потребителей Тарутинского сельсовета | МБ | 6,0 | 6,0 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |
|  |  | КБ | 600,0 | 600,0 |  | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | установка фильтров очистки дымовых газов (на котельных) | МБ | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 2,5 | 2,5 |  |  |
|  |  | КБ | 500,0 | 500,0 |  |  |  | 250.00 | 250.00 |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка на котельной пер. Клубный механизированной подачи угля и дробильного отделения | МБ | 42,7 |  |  |  |  |  |  | 42,7 |  |
|  |  | КБ | 4270,0 |  |  |  |  |  |  | 4270.00 |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт здания котельной и кровли по адресу пер. Клубный | МБ | 47,0 |  |  |  |  |  |  | 47,0 |  |
|  |  | КБ | 4700,0 |  |  |  |  |  |  | 4700.00 |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 2

Перспективная схема водоснабжения

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2016-2026г.г.,тыс. руб | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2021-2026 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ремонт водонапорных башен с установкой преобразователей частоты | МБ | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  | КБ | 2000,0 |  |  | 2000,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | мероприятия по уменьшению водопотребления, в т.ч. установка приборов учета | МБ | 160,0 |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | произвести реконструкцию и ремонт водопроводных сетей п. | МБ | 80,0 |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | КБ | 8000,0 |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | строительство станций по очистке воды | МБ | 81,0 |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 |  |  |  |
|  |  | КБ | 8100,0 |  | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: КБ – краевой бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники

Приложение 3

Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2016-2026г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2016-2020 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. |  |  |  |  | Потребность в средствах на 2021-2026 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Приобретение коммунальной техники для сбора и вывозки ТБО на полигон из населенных пунктов Тарутинского сельсовета | МБ | 280,0 | 130,0 |  |  | 130,0 |  |  | 150,0 |
|  |  | КБ | 2800,0 | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  |  | 1500,0 |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработать план мероприятий и схему по сбору отходов от жителей частного сектора. | МБ | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование площадок для установки контейнеров для сбора ТБО | МБ | 500,0 | 400,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | КБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; КБ - краевой бюджет; ВИ – внебюджетные источники

Приложение 4 Финансовые потребности для реализации программы. Источники финансирования; Всего по источникам финансирования; Сумма на 2016г. тыс. руб.; Сумма на 2017г. тыс. руб.; Сумма на 2018г. тыс. руб.; Сумма на 2019г. тыс. руб.; Сумма на 2020г. тыс. руб.; Сумма на 2021-2026г.г. тыс. руб.. Модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры. МБ; 547,18; 87; 91; 92,5; 109; 44; 123,68. КБ; 38718,3; 2700; 7100; 7250; 8900; 2400; 10368,3. ВИ. ИТОГО:; 39265,48; 2787; 7191; 7342,5; 9009; 2444; 10491,98. Утилизация твердых бытовых отходов. МБ; 880; 100; 100; 230; 100; 100; 250. КБ; 2800; 1300; 1500. ВИ. ИТОГО:; 3680; 100; 100; 1530; 100; 100; 1750. ИТОГО: модернизация (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры + утилизация твердых бытовых отходов. МБ; 1427,18; 187; 191; 322,5; 209; 144; 373,68. КБ; 41518,3; 2700; 7100; 8550; 8900; 2400; 11868,3. ВИ. ИТОГО:; 42945,48; 2887; 7291; 8872,5; 9109; 2544; 12241,98.